Chapter 5 스타일 신규 연습문제 - 답지

풀이 과정 포함

구성: 지연 계산 / NAND-only 설계 / 디코더 해석 / MUX 구현 모든 문제는 새로 작성되었으며, 원본과 동일한 학습 유형만 유지했습니다.

1번 풀이

회로의 각 중간신호를 먼저 정리하면 다음과 같다.

P = NOR(A′, B) = (A′ + B)′ = A·B′

Q = NAND(B, C′) = (B·C′)′ = B′ + C

R = OR(C, D′) = C + D′

S = P·Q

T = NOR(Q, R) = (Q + R)′

F = NAND(S, T)

a. 보수 입력이 모두 외부에서 직접 주어지는 경우

입력별 최장 게이트 경로는 다음과 같다.

| 입력 | 최장 경로 | 지연 |
| --- | --- | --- |
| A | A → P → S → F | 3 게이트 = 6 ns |
| B | B → Q → T → F 또는 B → P → S → F | 3 게이트 = 6 ns |
| C | C → Q → T → F 또는 C → Q → S → F | 3 게이트 = 6 ns |
| D | D′ → R → T → F | 2 게이트 = 4 ns |

따라서 최대 지연은 6 ns이다.

b. 비보수 입력만 직접 주어지는 경우

회로에 실제로 필요한 보수 입력은 A′, C′, D′이므로, 해당 경로에는 인버터 1개가 앞단에 추가된다.

| 입력 | 최장 경로 | 지연 |
| --- | --- | --- |
| A | A → INV → P → S → F | 4 단계 = 8 ns |
| B | B → Q → T → F 또는 B → P → S → F | 3 단계 = 6 ns |
| C | C → INV → Q → T → F (또는 S 경로) | 4 단계 = 8 ns |
| D | D → INV → R → T → F | 4 단계 = 8 ns |

따라서 최대 지연은 8 ns이다.

c. 입력 B에서 출력 F까지의 최대 지연

B는 두 갈래로 퍼진다. 긴 경로는 B → Q → T → F 또는 B → P → S → F이며, 둘 다 3개의 게이트를 지난다. 따라서 정답은 6 ns이다.

3번 풀이

a. 1비트 모듈의 논리식

x_i = a_i′

b_i = x_i ⊕ c_i

c_{i+1} = x_i · c_i

위 식을 2입력 NAND 게이트만으로 구성하는 한 가지 표준형은 다음과 같다.

x_i = NAND(a_i, a_i)

t_1 = NAND(x_i, c_i)

t_2 = NAND(x_i, t_1)

t_3 = NAND(c_i, t_1)

b_i = NAND(t_2, t_3)

c_{i+1} = NAND(t_1, t_1)

특히 첫 단계(Stage 0)는 c_0 = 1 이므로 식이 단순해진다.

b_0 = x_0 ⊕ 1 = a_0

c_1 = x_0 = a_0′

따라서 Stage 0는 NAND 인버터 1개로 c_1을 만들고, 같은 신호를 한 번 더 반전하여 b_0를 만들면 된다.

b. 1비트 ripple 구조의 최악 지연

Stage 0에서 c_1은 1τ 후에 생성된다. 일반 stage에서 carry는 입력 carry로부터 2τ를 거쳐 다음 stage로 전달되고, 마지막 합 비트 b_{n-1}는 마지막 carry가 도착한 뒤 3τ가 더 필요하다.

총 지연 = 1τ + 2τ(n-2) + 3τ = 2nτ

즉, ripple 1비트 구조의 최악 지연은 2nτ

예를 들어 n = 4이면 최악 지연은 8τ이다.

c. 2비트씩 처리하는 개선 구조의 한 가지 예

한 가지 가능한 정답은 2비트 carry-select 블록이다. 첫 번째 2비트 블록은 실제 carry(=1)를 사용하여 계산하고, 그 이후 블록들은 'carry-in = 0'인 경우와 'carry-in = 1'인 경우의 결과를 미리 NAND 회로로 병렬 계산한 뒤, 실제 block carry가 도착하면 MUX 동작으로 올바른 결과를 선택한다.

이 경우 block 간에는 2비트마다 한 번씩만 선택 지연이 추가되므로, 짝수 n에 대한 전체 지연은 대략 다음처럼 줄어든다.

첫 2비트 블록 계산: 약 4τ

이후 각 2비트 블록 선택: 약 2τ

총 지연 ≈ 4τ + 2τ(n/2 - 1) = (n + 2)τ

따라서 2비트 단위 구조는 1비트 ripple의 2nτ보다 더 빠르다. 시험 답안에서는 블록도와 함께 'carry ripple 단계 수가 절반으로 줄어든다'는 점을 분명히 쓰면 된다.

7번 풀이

그림에서 X는 출력선 1, 2, 6, 7의 OR이고, Y는 출력선 0, 3, 5, 7의 OR이다.

즉, X = d1 + d2 + d6 + d7,  Y = d0 + d3 + d5 + d7

| a | b | c | 활성 출력 | (X, Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | d0 | (0, 1) |
| 0 | 0 | 1 | d1 | (1, 0) |
| 0 | 1 | 0 | d2 | (1, 0) |
| 0 | 1 | 1 | d3 | (0, 1) |
| 1 | 0 | 0 | d4 | (0, 0) |
| 1 | 0 | 1 | d5 | (0, 1) |
| 1 | 1 | 0 | d6 | (1, 0) |
| 1 | 1 | 1 | d7 | (1, 1) |

따라서 진리표의 최종 정답은 위 표와 같다.

12번 풀이

함수는 다음과 같다.

f(x, y, z) = Σm(0, 2, 3, 5, 7)

상위 선택선으로 x를 택하면 Shannon 분해가 간단해진다.

x = 0일 때: f(0, y, z) = Σm_yz(0, 2, 3) = y + z′

x = 1일 때: f(1, y, z) = Σm_yz(1, 3) = z

따라서 최상위 2:1 MUX의 선택선은 x로 두고,

D0 = y + z′

D1 = z

이제 D0 = y + z′도 2:1 MUX만으로 다시 구현한다.

선택선 y를 사용하면, y = 0일 때 D0 = z′,  y = 1일 때 D0 = 1

즉 두 번째 MUX는 선택선 y, 입력은 (D0, D1) = (z′, 1)

마지막으로 z′ 역시 2:1 MUX 하나로 만들 수 있다.

선택선 z, 입력 (D0, D1) = (1, 0) 이면 출력은 z′

정리하면 구현 순서는 다음과 같다.

| 단계 | 선택선 | 입력 D0 | 입력 D1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MUX 1 (z′ 생성) | z | 1 | 0 |
| MUX 2 (y + z′ 생성) | y | MUX1 출력 | 1 |
| MUX 3 (최종 f) | x | MUX2 출력 | z |

따라서 2:1 MUX만 사용한 한 가지 정답은 위와 같다.